Attention 加速器 RTL IP 原型

实现固定规模 S=8, d=4 的 Attention 硬件加速器 RTL IP 原型，

输入 Q/K/V 为 8-bit 有符号整数，输出 O 为 8-bit 有符号整数。

1. 文件结构

attention_ip/

├── rtl/

│   └── attention_ip.v        # RTL 主模块（可综合）

├── tb/

│   └── tb_attention_ip.v     # 自检 testbench（读 vectors.txt，逐项比对）

├── scripts/

│   ├── golden_model.py       # Python 参考模型 + 指数 LUT

│   ├── gen_vectors.py        # 生成测试向量 → sim/vectors.txt

│   ├── run_sim.bat           # Windows 一键仿真（推荐）

│   └── run_sim.ps1           # PowerShell 版

├── sim/

├── vectors.txt           # 44 组测试向量

├── attention_ip.vcd      # 仿真波形

└── run.log               # 仿真结果

各目录作用：

| 目录 | 内容 |
| --- | --- |
| `rtl/` | RTL 源码 |
| `tb/` | 测试 testbench |
| `scripts/` | Python 参考模型、测试向量生成、仿真脚本 |
| `sim/` | 仿真产物（向量、波形、结果） |
| `doc/` | 报告、PPT 与答辩资料 |

——————————————————————————————

2. 运行命令

2.1 一键仿真（Windows）

在项目根目录双击或运行：

scripts\run_sim.bat

脚本按顺序执行：python scripts\gen_vectors.py（先生成测试向量）→ iverilog（编译 RTL+TB）

→ vvp（仿真自检），最后输出 sim\run.log。

2.2 手动步骤

python scripts\gen_vectors.py                  rem 生成 sim\vectors.txt

iverilog -g2012 -o sim\att.vvp rtl\attention_ip.v tb\tb_attention_ip.v

cd sim && vvp att.vvp                           rem 运行并打印比对结果

2.3 查看波形

用 GTKWave 打开 sim\attention_ip.vcd，可选看任意内部信号（score / x_max / weight / FSM state 等）。

3. 工具版本

| 工具 | 版本 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| Icarus Verilog | 12.0 (devel) | 编译与仿真（`iverilog` / `vvp`） |
| GTKWave | 随 iverilog 附带 | 查看波形 |
| Python | 3.13 | 运行参考模型 / 生成测试向量 |