Attention 加速器 RTL IP 原型 —— 设计报告

一、项目概述

本项目实现了一个固定规模的 Attention硬件加速器 RTL IP 原型。

输入 Q:[1,4]、K:[8,4]、V:[8,4] 均为 8-bit 有符号整数，输出 O:[1,4] 的每个元素

为 round 后的 8-bit 有符号整数。交付包含：

1. 顶层可综合 RTL：rtl/attention_ip.v

2. 自检 testbench：tb/tb_attention_ip.v

3. 仿真脚本 / 测试向量：scripts/、sim/vectors.txt

4. 波形与结果：sim/attention_ip.vcd、sim/run.log

5. 本报告 + README.md + 汇报 PPT 大纲

- 公式

- Attention 公式分三步。第一步，Q 和每个 K 做内积得到 score，内积衡量'相似度'，越像 score 越大。第二步，为了数值稳定，先找到最大的 score 也就是 x_max，把每个 score 减掉它，再取指数，得到 0~1 之间的权重；因为指数里是负数，结果不会溢出。第三步，按权重对 V 加权平均：分母 L 是权重和，分子 ACC 是权重乘 V 再求和，最后 round(ACC/L) 得到输出O，即各个维度与输入的相关量。整个设计里权重用 ×16 定点整数，除的时候 16 在分子分母相消，所以全程整数运算

2.1 计算流程

标准 Softmax Attention为：

score_j = Q · K_j                          j = 0 .. S-1

x_max   = max_j(score_j)

w_j     = exp(score_j - x_max)             ← 数值稳定 + 结构要求

L       = Σ_j  w_j

ACC_d   = Σ_j  w_j · V_j[d]               d = 0 .. d-1

O_d     = round(ACC_d / L)

score 全为正负可变的 20-bit 有符号数；exp() 以查找表实现。

2.2 定点 weight，消除浮点

weight 以无符号定点数存储，小数固定 4 位：

W_j = round( exp(-m_j) * 16 )    其中 m_j = x_max - score_j >= 0

即 w_j = W_j / 16。代入输出公式后 /16 在分子分母中相消，因此 O 可在纯整数域计算：

O_d = round( (Σ_j W_j·V_j[d]) / (Σ_j W_j) )

硬件只需维护整数 L = Σ W_j 与整数累加 ACC_d = Σ W_j·V_j[d]。

2.3 指数查找表（LUT）

m ∈ [0,31] 截断到 5-bit。表项 W(m) = floor(exp(-m)·16 + 0.5)（round-half-up），

与 Python Golden Model 的 make_lut() 完全一致：

LUT: m=0→16, m=1→6, m=2→2, m=3→1, m≥4→0

• m=0 对应 exp(0)=1 → 16，保证 L ≥ 16 > 0（除数非零，答案恒有效）。

• m≥4 时 4 位小数精度下 exp(±) < 0.03125 → 0，硬件只需保留 0..3 四个非零项。

2.4 位宽规划

| 信号 | 位宽 | 范围 / 说明 |
| --- | --- | --- |
| Q/K/V | 8 | 有符号，[-128,127] |
| score | 20（8+8+2+余2） | 4×（8×8 乘积之和），max |
| x_max | 20 | 有符号 |
| W(weight) | 8（16即5位无符号 5+余3） | 无符号，≤ 16 |
| L | 16（5+3+余8） | Σ W ≤ 8×16 = 128 |
| ACC | 28（8+5+3+余12） | Σ W·V，max Σ |
| O | 8 | 有符号，钳位到 [-128,127] |

三、硬件架构

3.1 顶层模块与接口

attention_ip(

clk, rst_n, start,

q_in, k_in, v_in, q_valid, kv_valid,

data_ready, out_data, out_valid, done)

• start：ST_IDLE 时拉高 1 拍启动一次任务。

• q_valid：每拍喂 1 个 q_in，共 4 拍装载 Q。

• kv_valid：每拍同时喂 1 个 k_in 与 v_in，共 32 拍装载 K/V（8 token × 4 维）。

• data_ready：ST_IDLE / ST_LOADQ / ST_LOADKV 期间为高，允许送数据。

• out_data/out_valid：ST_OUT 逐元素吐出 4 个结果。

• done：第 4 个 out_valid 同拍拉高 1 拍，表示任务结束。

输入握手：start 启动；q_valid / kv_valid 送数据；data_ready 表示可接收

3.2 存储需求

| 数组 | 尺寸 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| q_buf[4] | 8-bit | Q 寄存器 |
| k_buf[8][4] | 8-bit | K 缓冲 |
| v_buf[8][4] | 8-bit | V 缓冲 |
| score[8] | 20-bit | 有符号点积 |
| weight[8] | 8-bit | 无符号 weight |
| acc[4] | 28-bit | 有符号 ACC |
| o_buf[4] | 8-bit | 输出缓存 |

3.3 点积 dot_tok

组合逻辑一次完成一个 token 的 4 维点积：

dot_tok = q[0]*k[t][0] + q[1]*k[t][1] + q[2]*k[t][2] + q[3]*k[t][3];

乘法用 $signed() 就地解释（兼容 iverilog 对 signed 数组支持弱的问题），结果截到 20-bit。

3.4 指数选择与 acc 符号

• 求 x_max - score[t] 得 m_addr，负数或过 31 均饱和到 31，避免 LUT 越界。

• ST_ACC 中 acc[d] <= $signed(acc[d]) + $signed(weight[t])*$signed(v[t][d])。 因为目标仿真器对无符号数组不支持显式 signed 声明，必须在**运算处**用 `$signed()` 强制， 否则负的 `weight*V` 乘积会被当成无符号大数，导致结果被钳到 +127。

3.5 逻辑模块划分

内部按职责划分为四块逻辑模块：

| 逻辑模块 | 职责 |
| --- | --- |
| 装载模块 | 收 Q/K/V 存入缓冲 |
| 计算模块 | 点积、找最大值、查表、累加 |
| 归一化模块 | 反复减除法 round(ACC/L) |
| 输出模块 | 逐元素吐结果并拉 done |

3.6 整体数据流

数据单向流动、无反馈回路：

Q/K/V 输入 → 装载缓冲(q_buf/k_buf/v_buf) → 点积(score) → 找最大值(x_max)

→ 查表(weight) → 累加(L/ACC) → 除法归一化(o_buf) → 输出(out_data/done)

每个阶段由对应状态机状态驱动，一拍推进一个 token/维度，直到整组结果输出完毕。

3.7 若S从8变成256

计算量变大32倍

Buffer（存储 score weight K V）都变大32倍

外部带宽需求增加32倍

四、状态机设计

9 个状态，state[3:0]：

┌─ ST_IDLE ←──────────────────────────────── ST_OUT(done) ─┐

│    │ start=1                                           │

▼    ▼                                                (循环下一个任务)

ST_LOADQ ──4拍──▶ ST_LOADKV ──32拍──▶ ST_SCORE ──8拍──▶ ST_MAX

▲              │8拍

│              ▼

ST_ACC ◀──8拍── ST_EXP ──▶ ST_NORM(变长) ──▶ ST_OUT(4拍)

| 状态 | 周期 | 动作 |
| --- | --- | --- |
| ST_IDLE | 1 | 空闲；start 触发 |
| ST_LOADQ | 4 | 装Q |
| ST_LOADKV | 32 | 装K V |
| ST_SCORE | 8 | 算score |
| ST_MAX | 8 | 比较器，求max |
| ST_EXP | 8 | 查表 算weight |
| ST_ACC | 8 | 除法器 |
| ST_NORM | 变长 | 除法归一化（4 维串行） |
| ST_OUT | 4 | 逐元素输出；末拍 done<=1 |

4.1 归一化除法（ST_NORM）

对 4 个维度串行执行 round(ACC[d]/L)：

1. 初始化本维：den_l=L、qsign=acc 符号、rem_r = |ACC| + L/2。

2. 反复减 den_l（每次商 +1），直至 rem_r < den_l。

3. 写 o_buf[d]（带符号并钳位 [-128,127]），进入下一维。

|ACC| + L/2 的预加项实现 round-half-up（四舍五入）；L≥16 保证循环一定终止，

商最大约为 (|ACC|+L/2)/L ≤ 127，故商界 ≤128，钳位生效。该状态周期随玩次数变化

（最坏时商可达 128 次迭代），为本设计唯一的变长路径。

五、结果与验证方案（Golden Model 对比）

5.1 参考模型

scripts/golden_model.py 用纯 Python 复刻上述定点约定：attention(q,k,v) 返回

O(8-bit 有符号钳位)，并用同一套 LUT 生成 W(m)。

5.2 测试向量

共 44 组（sim/vectors.txt，每行 q(4) k(32) v(32) o(4)）：

| 类型 | 数量 | 目的 |
| --- | --- | --- |
| 1. 全零输入 | 1 | 边界：所有 score=0 → x_max=0 → W 全 16 → O=0 |
| 2. 单突出 token | 1 | 检验 Softmax 只保留匹配项（其他 V 归零） |
| 3. 全同 K/V | 1 | 检验归一化后回落到该 V 本身 |
| 4. 负大动态范围 | 1 | 检验符号与钳位 |
| 5. 随机 | 40 | 全分布随机覆盖 |

5.3 自检流程

testbench 读取向量 → 喂入 RTL → 收集 4 个输出 → 与期望逐项比对 → 统计 PASS/FAIL。

5.4 实测结果

PASS（截图在下面）

176 / 176 项全部通过。

5.5结果截图

六、周期与时序分析

（仿真平台，时钟 10ns，iverilog）

周期构成（以固定部分为主）：

| 阶段 | 周期 |
| --- | --- |
| 装载 Q + K/V | 4 + 32 |
| ST_SCORE + ST_MAX + ST_EXP + ST_ACC | 8+8+8+8 = 32 |
| ST_OUT | 4 |
| ST_NORM（变长，平均约 156） | 随数值变化 |

时序：九个状态机完成一个跳转下一个

七、问题与解决

▪ exp 计算复杂，要算准确要用泰勒展开：不硬算，结果同时×16，使用查表，表格不需太大，最后的O是个比例，最终16会被消，结果不会改变

▪ 除法没有器件 没有现成除法器：反复减法，且用 |ACC| + L/2 预加实现四舍五入

八、设计要点

1. 纯整数定点、零浮点：weight用整数表示，无浮点数运算

2. 指数 LUT 只存 4 个非零项：表简小，计算快

3. 除法采用 `|ACC|+L/2` 预舍入：实现 round四舍五入，逻辑简单且正确。

4. Golden Model 对照验证：定向 + 大规模随机的 176 项输出全 PASS，可信度高。

九、结论与改进方向

本项目按考核规格完成了 Attention 加速器 RTL IP 原型：固定 S=8, d=4，

实现 Q·K → x_max → exp(score-x_max) → L/ACC → round(ACC/L) 全流程，

结构清晰、纯整数定点、可综合；配合自检 testbench 与 Golden Model 完成了

4 定向 + 40 随机共 176 项输出的逐项比对，全部通过。

设计已通过 iverilog 编译仿真，波形 sim/attention_ip.vcd 可查。

改进方向：

1. 并行 LUT：8 个 token 的指数查表改为并行，把 ST_EXP 由 8 拍压到 1 拍（理想情况）

2. 固定周期除法：用试商法替换反复减法，数据太大反复减法太耗时

3. 参数化扩展：S、d 改为可配置参数，从固定 8×4 扩展为通用 Attention IP